# Relatório de Eficiência do Trabalho 1

Autores: Francisco Silva e José Marinho

Turma: 3LEEC02

UC: Redes de Computadores

## Eficiência em função de FER

Recolha dos dados:

- Média aritmética de 3 amostras para cada probabilidade de erro.

- FER∈[0; 0.1] => step = 0.01, FER∈[0.1; 1] => step = 0.1

- Testes realizados no laboratório de computadores I322.

- BaudRate: 9600 bits/s.

- Tamanho de ficheiro: 10968 Bytes

- Tamanho do frame: 1024 Bytes

Conclusão: A eficiência diminui de forma inversamente proporcional à probabilidade de erro de frame (FER).

## Influência do tamanho do Frame – I

Recolha dos dados:

- Média aritmética de 3 amostras para cada tamanho de Frame - I.

- Tamanho = 4n, n∈[1; 7]

- Testes realizados no laboratório de computadores I322.

- BaudRate: 9600 bits/s.

- Tamanho de ficheiro: 10968 Bytes

- Tamanho do frame: 1024 Bytes

| Tamanho (Bytes) | Tempo de transmissão (s) | Taxa de Bytes Úteis (Bytes/s) | Eficiência(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 15,0731 | 728,19 | 15,17 |
| 16 | 5,9009 | 1860,08 | 38,75 |
| 64 | 3,6295 | 3024,13 | 63,00 |
| 256 | 3,0723 | 3572,58 | 74,43 |
| 1024 | 2,9339 | 3757,03 | 77,94 |
| 4096 | 2,9019 | 3782,31 | 78,80 |
| 16384 | 2,8922 | 3795,06 | 79,07 |

Conclusão: A eficiência aumenta em função do tamanho do Frame - I. Como o número de bytes úteis aumenta juntamente com o tamanho do frame, o tempo gasto a enviar bytes que não representam conteúdo diminui, aumentando a eficiência.